“语音实验室教学设备”招标具体参数要求

注：本项目分为“语音实验室教学设备（2022）”及“语音实验室教学设备改造更新（2023）”，两个项目合并招采，定标后分项目签合同。本项目共涉及更新改造3间语音室，厂家报价应包含旧设备的拆除费用。

其中“语音实验室教学设备（2022）”中“语音实验室2”的12项设备和“语音实验室教学设备改造更新（2023）”中“语音实验室2”的14项设备实为建设一间语音室。

语音实验室教学设备（2022）：

| 实验室 | 序号 | 产品名称 | 配置参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 语音实验室1 | 1 | 外语云平台 | 1、平台采用服务端架构，不需要安装客户端，通过浏览器实现所有功能操作；支持在校园网内私有云部署，在不连接互联网的情况下正常使用，不影响教学； 2、统一管理 2.1 具备教工账号的新增、编辑、删除功能，支持Excel表格导入批量创建教工账号；智慧语言实验室软件、外语课程平台和外语资源平台使用统一账号登录，不需要管理员在每个系统里逐一录入教工账号信息； 2.2 具备学生账号的新增、编辑、删除功能，支持Excel表格导入批量创建学生账号和学籍班，导入完成后学生信息和学籍班自动关联；智慧语言实验室软件、外语课程平台和外语资源平台使用统一账号登录，不需要管理员在每个系统里逐一录入学生账号信息； 2.3 具备教室管理功能，新增、修改、删除平台统一管理的教室，教室信息包括：所属校区、楼宇、楼层、门牌、类型、座位数等；具备教室布局图功能，按照教室物理布局定制，排列终端设备，设置机位号，教师在任意教室登录智慧语言实验室软件都可以自动加载当前教室的教室布局图，方便教师按位置识别学生；可以将不同校区、楼宇、楼层的多个教室组合成虚拟教室，用于支撑合班教学； 2.4 具备设备管理功能，自动发现平台统一管理的终端设备，支持终端设备和所在教室关联；具备设置终端和摄像头的视频画面尺寸、视频帧率、视频压缩率功能； 3、统一数据 3.1 具备自动汇总课堂教学过程中产生的教学活动数据，学生课外学习过程中产生的学习数据，教室和设备的使用数据，进行分析统计，用数据看板进行可视化集成展示； 3.2 具备基础数据的可视化展示功能，包括：教师总数、学生总数、课程总数、教室总数、设备总数； 3.3 具备实时数据的可视化展示功能，包括：正在上课的教室、教师、学生、班级、课程、出勤率、开机终端数，数据实时刷新动态显示；管理员可以查看教室实时信息，包括：当前正在上课的教室、班级和课程；管理员可以查看终端的实时信息，包括：使用者、使用时间等； 3.4 具备专题分析图表，包括：累计上课数图表、教室使用率图表、学生考勤图表、教学活动图表，可以按照天、周、月、学期汇总分析，可以支持对各类型报表进行表格输出； 4、开放接口 4.1 具备统一身份接口，提供标准API接口，并采用非对称加密技术、保障数据安全；可实现与学校统一身份认证系统的对接。 4.2 具备教务接口，提供教师、学生、课程、成绩等数据传输接口，可实现与学校教务系统的对接； 5、基础通讯服务 5.1 支持跨校区多教室的流媒体直播，低延时，高并发，支持教师桌面、视像、语音和学生桌面、视像、语音等，延迟≤200ms； 5.2 支持跨校区多教室的音视频双向教学互动，完整支持课堂互动、小组研讨、听说实训、口译实训等应用，支持音视频双向通讯； 5.3 支持本地音视频双向教学互动，低延迟，高并发，延迟≤30ms； 5.4 支持5G、WiFi 6等无线网络，支持IPV6网络协议； 6、内含单教室授权许可。 | 套 | 1 |
|  | 2 | 外语课程平台 | 1、采用B/S架构，不需要安装客户端，通过浏览器实现所有功能操作； 2、备课 2.1 教师可以按照课程新建知识图谱，每个知识图谱都具备增加、删除知识点功能，设置知识点之间的依赖关系，为课程教案中的每个课程资源或教学活动设置关联知识点；支持知识图谱的可视化展示； 2.2 教师准备课程教案，按单元组织微课视频、课件、课前预习、课堂实训、课堂测验、课后作业或其它教学资源功能，单元中的每个教学活动和资源都可以关联知识图谱中的知识点；教师上传课程资源的格式包括：MP4、MP3、DOC、PPT、XLS、PDF、TXT、JPG、PNG； 2.3 具备新建教案和复制已有教案修改功能，教师在教学活动中直接使用已有教案内的资源或活动，降低教师课前准备的工作量； 2.4 具备新建单元、合并单元、修改单元名称功能，提供单元合并按钮，一键将2个单元自动合并成1个单元，支持鼠标拖拽移动单元进行排序； 2.5 具备个人作业和小组作业准备功能，教师可以给个人和小组布置作业，每一个作业都可以关联知识图谱中的知识点； 2.6 具备教师准备课堂实训功能，准备完成后，教师可以课堂上一键打开预设的课堂实训，系统自动播放训练素材，自动启动口语训练或其它实训，学生根据教师要求做训练，系统自动录音并汇入外语课程平台，形成课堂记录，供教师讲评、学生回顾和教学研究；教师和学生均可导出录音；每一个课堂实训都可以关联知识图谱中的知识点； 2.7 内含智能语音合成和翻译技术的备课工具，帮助教师轻松制作教学和考试素材。支持多语种语音合成，自动把文字合成为声音，可调节语速与语调，合成结果可以保存为MP3文件。提供英语、日语、韩语、德语、法语、西班牙语、俄语、汉语、阿拉伯语、泰语、印尼语等20个语种的合成语料； 3、讨论答疑 3.1 每个教学班拥有专属讨论区，仅授课教师和本班学生可以参与在线交流； 3.2 教师和学生可以在讨论区发帖提问，教师学生均可回贴；主贴、回帖可以继续回复或点赞；支持图片和字体格式；支持为主贴设置分类； 3.3 教师有权置顶、删除帖子；支持帖子主题和分类搜索帖子； 4、作业 4.1 支持教师布置作业给学生，设置作业信息、备注、添加附件、截止日期和是否允许补交；到截止日期系统自动停止学生递交作业；设置允许补交的作业到期后可以继续提交作业，系统自动标记为补交的作业； 4.2 作业形式包含小组、预设、开放作业三种；小组作业支持教师对教学班内预设的所有小组布置作业，一个小组只需递交一份作业，预设作业支持直接选取平台课程教案中的资料作为作业布置给学生； 4.3 作业总览，平台按照教学班自动汇总、统计所有作业；在一个界面中展示进行中作业、已截止作业、作业剩余天数和作业递交情况； 4.4 批改作业，学生在线完成作业递交系统自动批改，系统不能批改的部分由教师手动批改，教师可以修改系统批改的部分；教师在批改作业过程中可以按照学生姓名、学号和作业递交情况进行排序，查看整体作业情况； 4.5 作业标星，教师在批改过程中可以标星学生作业，可以统一查看所有被标星过的学生作业； 5、成绩 5.1 平台自动汇总、统计学生学习数据，按照课程分类显示； 5.2 课程数据总览，用雷达图、柱状图和折线图等形式显示当前课程所有教学班的平均数据和各教学班之间的数据对比情况，数据包括：学情总览、知识图谱、考勤、作业、课堂活动、互评、课堂加分等； 5.3 教学班数据总览，显示当前教学班学生的学习数据和每堂课的详细数据，包括：学情总览、学生知识图谱、考勤、作业、课堂活动、互评、课堂加分等； 5.4 知识图谱显示当前教学班在课程知识图谱中每个知识点的得分； 5.5 支持教师根据实际需要，自主设计评分公式，系统自动汇总生成学生的总成绩；评分公式由多个维度组成，可自由设定每个维度在总成绩里的占比，评分维度包括：考勤、课堂发言、课堂教学活动、课堂评价、讨论答疑、作业等；平台根据评分公式，实时生成学生成绩列表，成绩列表显示学生每个维度的详细数据和得分；所有学生数据实时更新，不需要老师手动上传；教师可以调整评分维度里单个学生的最终得分，系统根据调整后的得分生成学生总成绩； 6、内含单教室授权许可。 | 套 | 1 |
|  | 3 | 智慧语言实验室软件 | 1、外语课堂教学 1.1 具备账号登录和匿名两种登录模式；在任意教室，教师账号登录都可以自动加载外语云平台中的教室布局图，当前教学班的学生数据，按座位显示学生姓名和照片，方便教师识别； ★1.2 屏幕广播：将教师屏幕、桌面声音和麦克风声音广播到学生屏幕及小组屏幕（若有）；教师暂停屏幕广播，学生屏幕显示最后的静态画面，此时教师打开教案而不被学生知道； 1.3 学生发言：教师可以选择学生进行发言，也可以允许学生自主发言；全班学生听到发言学生的声音，同时能看到该学生的影像画面，支持不少于4位学生同时发言及影像显示，支持不在教室的远程学生发言及影像显示；学生发言次数自动汇入外语课程平台，计入平时成绩； 1.4 学生示范：教师可以选择学生进行示范，全班学生能看到和听到示范学生的屏幕和声音，同时能看到该学生的影像画面；支持不在教室的远程学生示范及影像显示；学生示范次数自动汇入外语课程平台，计入平时成绩； 1.5 课堂教学过程中任意时间，学生都能看到教师的影像显示，教师的面部表情、发音口型清晰可见； 2、口语训练 2.1 教师可以播放音视频素材，学生根据教师要求做口语训练，系统自动录音并汇入外语课程平台，形成课堂记录，供教师讲评、学生回顾和教学研究；教师和学生均可导出录音；支持不在教室的远程学生参与口语训练； 2.2 训练过程中教师可监听任一学生，发现问题可一键标记； 2.3 训练结束后学生可以复听，自主播放自己的口语训练录音； 2.4 训练结束后教师可任意选择学生讲评；界面具备录音波形显示功能，方便教师快速确定学生有效录音位置；界面具备标记显示功能，方便教师快速定位到标记位置； 3、外语小组研讨 3.1 教师组织学生分组开展主题讨论、角色扮演和协同创新，具备固定、随机、教师选人、学生自选四种分组模式，满足分组讨论和小组合作学习的教学需求；支持不在教室的远程学生参与小组讨论； 3.2 教师可以为各组设置不同的主题和讨论素材，同组学生围绕给定的主题和讨论素材，进行多人双向讨论，小组成员可以看到同组学生的影像画面；教师可加入任一小组参与讨论； 3.3 组长可以在小组内做屏幕广播；组员可以在小组内进行文件共享和组内群聊；组长可以把组长角色转让给组内的其他成员； 3.4 小组讨论过程中教师可监听任一小组，发现问题可一键标记； 3.5 系统自动录制各小组的讨论录音，并汇入外语课程平台，形成课堂记录，供教师讲评、学生回顾和教学研究；教师和学生均可导出录音； 3.6 讨论结束后教师可任意选择小组讲评。界面具备录音波形显示功能，方便教师快速确定小组讨论有效录音位置；界面具备标记显示功能，方便教师快速定位到标记位置； 4、外语课堂互动 4.1 教师可以在不中断屏幕广播的状态下，叠加进行单选、多选、填空、简答、录音、文件收发等多模式课堂互动；支持不在教室的远程学生参与课堂互动；课堂互动参与次数自动汇入外语课程平台，计入平时成绩； 4.2 单选模式具备选择枝柱状图显示；多选模式和填空模式具备词云显示；简答模式和录音模式具备卡片显示； 4.3 签到模式，教师发起全班签到，学生在规定时间内确认签到，未签到学生标记为缺勤；签到数据自动汇入外语课程平台，计入平时成绩； 4.4 具备文件收发功能，教师可向所有人、指定学生、指定分组下发文件； 5、移动教学/远程教学/合班教学 5.1 学生可以使用移动设备通过WIFI、5G无线接入，参与课堂教学； 5.2 学生可以通过互联网远程接入，参与课堂教学； 5.3 跨校区、跨网段的多个教室可以组合成统一的虚拟教室，进行合班教学； 5.4 对于所有学生，无论来自本地或远程、有线或无线、本班或合班，教师始终使用同一界面进行授课；所有学生都完整支持课堂教学、口语训练、小组研讨、课堂互动、教案、作业、花名册等所有功能；支持音视频双向通讯； 6、花名册 6.1 花名册显示全班学生的个人信息和学习数据，包括：学生姓名、头像、平时成绩、考勤、作业递交率、作业得分、课堂活动参与率、发言次数、互评得分、教师评价等数据；教师可置顶显示需要重点关注的学生信息；教师可按列排序显示学生信息； 6.2 提供本学期和本节课的班级数据统计图；自动生成教学班的学情雷达图；自动生成学生特性标签，可点击标签筛选学生； 6.3 教师可以选择特定学生，查看该学生的学情数据，包括：出勤率、发言次数、课堂活动次数、作业成绩、作业提交率、回帖数、教师评价等数据； 6.4 教师可以对特定学生进行评价或组织学生互评；评价数据自动汇入外语课程平台，计入平时成绩； 6.5 教师可以导出花名册全部维度学生数据（Excel格式）； 7、教案 7.1 教师在任意教室使用账号登录智慧语言实验室教学，教师不需要带U盘，系统自动同步外语课程平台的教案；教案按单元展开，每个单元内包含课前预习、课件、课堂实训和课后作业； 7.2 教师可以一键打开教案内的课件做广播教学； 7.3 教师可以一键打开教案中的课前预习和作业，布置课前预习和课后作业；具备设置作业信息、备注、添加附件、截止日期和是否允许补交功能； 7.4 教师可以一键打开教案中预设的课堂实训，系统自动播放训练素材，自动启动口语训练或其它专项训练，简化教师上课操作复杂性； 8、作业 8.1 在一个界面中统一显示所有进行中和已截止的作业；显示每个作业的剩余天数和提交人数； 8.2 教师可以布置作业给学生，设置作业信息、备注、添加附件、截止日期和是否允许补交，到截止日期系统自动停止学生递交作业；设置允许补交的作业到期后可以继续提交作业，系统自动标记为补交的作业； 8.3 作业形式包含小组、预设、开放作业三种；小组作业支持教师对教学班内预设的所有小组布置作业，一个小组只需递交一份作业；预设作业可以直接选取外语课程平台教案中课前预习和作业布置给学生；课堂上布置的作业自动同步到外语课程平台，不需要教师再到外语课程平台重新布置； 8.4 教学软件自动同步外语云平台课程教案中学生提交的音视频、文档类等作业，并在教学软件界面中显示标星作业，教师可以直接点开进行作业讲评。 | 套 | 1 |
|  | 4 | 口语考试软件 | 1、支持全国翻译专业资格考试（CATTI）、专业英语四八级考试（TEM）、汉语水平考试（HSK）、德福考试（DaF），以及俄、法、韩语等国家级口语考试，口语考试产品成熟稳定； 2、考试全过程自动完成，杜绝教师误操作；考试结束后，提供验证机制，学生能够回听考试的录音，确保答案真实有效； 3、学校可以用口语试卷编辑工具实现自主命题，系统完全覆盖朗读、复述、演讲、问答和讨论等题型，支持文字、图形、音频和视频等内容；录音采用mp3格式，支持双备份和容错模式，可支持视频节目作为情景对话场景； 4、系统支持单人或多人模式阅卷，支持学生准考证号码和姓名隐藏，教师阅卷只需点击播放答题录音，然后根据评分向导评分，确保阅卷评分的公正公平；系统支持试题浏览模式和考生浏览模式，教师可根据个人喜好选择，提高阅卷效率；阅卷完成系统支持成绩统计并导出； 5、支持各语种的语音合成，帮助学生语音合成训练，方便老师出听力试卷，自动把文字合成为声音，合成后可以保存为MP3形式。 | 套 | 1 |
|  | 5 | 外语资源平台软件 | 1、支持在校园网内私有云部署，在不连接互联网的情况下正常使用； 2、资源建设 2.1 学校各院系、教研组可自由组建资源库建设项目团队，建设自有的课程库、实训库、题库、试卷库； 2.2 资源库可设置个人自有，团队共有，全校开放。学校可统一管理公共库和自建库，向全体教师开放或屏蔽指定库； 2.3 资源库建设团队支持主编、编辑、审核、录入等角色，题目通过录入、编辑、审核、发布等流水线过程，流水线各环节均支持多人协作，支持可视化任务看板，支持所见即所得。为保证资源质量，资源需逐级通过审核才能够发布使用； 2.4 资源库可灵活设置目录结构，并根据目录结构进行筛选，支持知识图谱，支持版本控制和历史版本追踪； 2.5 所见即所得的多样化内容编辑器，支持单选题、多选题、填空题、简答题、写作题、录音题，音频题、视频题、表格题等题型，支持人工智能口语评测题型，支持智能文本比较题型，支持声文同步的课文或阅读材料； 2.6 支持语音合成，将文本自动生成语音，支持汉语、英语、法语、德语、俄语、日语、韩语、阿拉伯语、西班牙语、泰语、印尼语等语种（不少于30种），支持设置音量、语速和语调； 2.7 支持资源库建设项目团队的绩效跟踪和评价，包括有效产出数，有效工作时长，驳回率等关键绩效指标； 2.8 资源库一经发布，可开放给外语教学平台、外语考试平台无缝使用。拥有访问权限的教师可在外语教学平台，外语考试平台中任意使用； 2.9 使用者发现资源错误，可举报，资源库建设团队收到举报后，可修复资源并重新发布。 3、资源库 3.1 高教英语考试题库：包含大学英语四六级历年真题与模拟训练试卷（不少于360套），英语专业四八级历年真题与模拟训练试卷（不少于60套），AB级历年真题与模拟训练试卷（不少于40套），考研英语历年真题与模拟训练试卷（不少于20套），全国英语等级考试历年真题与模拟训练试卷（不少于20套）。支持组卷，可用于备课、在线教学、课堂教学、考试等各个环节。 3.2 多语种听抄库： 支持英语、法语、德语、俄语、日语、韩语、阿拉伯语、西班牙语、泰语等语种（不少于20种），不少于2000篇，按难度分初、中、高级，按主题分为经济、体育、科技、人文等，学习内容支持机器批阅，无需教师干预，可直接与学生开展人机互动； 3.3 英语口语训练库：不少于200篇，按难度分初、中、高级，按主题分为经济、体育、科技、人文等，学习内容支持机器批阅，无需教师干预，可直接与学生开展人机互动； 3.4 双解/双语词典：包含不少于20个语种的双语/双解词典，支持单词发音，在线朗读； 4、内含单教室授权许可。 | 套 | 1 |
|  | 6 | 语音终端管理软件 | 1、基于VOI（Virtual OS Infrastructure）架构，充分利用终端硬件计算性能（CPU、GPU），服务器依赖低，网络占用小，支持服务器跨网段共享； 2、系统支持终端独立运作，在服务器和网络发生故障时保证桌面不会中断工作，确保教学活动的正常进行，即关服务器也能上课，服务器出现故障不影响终端正常使用； 3、支持终端、PC、笔记本电脑等设备作为虚拟桌面终端，对X86 CPU芯片兼容性高，需提供主流X86 CPU芯片厂家出具的软件产品对芯片兼容性的证明文件； 4、支持网络和硬盘双启动方式，终端自动通过网络启动；当网络中断时，终端可正常运行无需重启； 5、同时本地硬盘操作系统和网络读取的操作系统是全自动实时同步的。不需要通过网络ghost等方式在本地硬盘安装操作系统或者断网断硬盘时需要手工切换或者重启。终端自动更新时可以通过管理端查看更新状态 ； 6、支持自动还原和更新，客户机只需要重启便能够恢复到初始的可靠状态，对于有多个镜像的管理员可以自己选择需要还原的镜像； 7、支持对客户机进行统一远程开机、关机、重启、外网访问控制、修改终端信息和标记故障终端等操作； 8、采用WEB管理界面管理方式，管理端界面中可以查看授权点位、终端开机数量、故障终端数、终端CPU使用率和服务器硬盘存储空间等信息； 9、终端管理，可以查看终端的计算机名、MAC地址、IP地址、当前联机状态、硬盘存储空间和当前使用镜像等数据； 10、采用P2P镜像更新技术，支持镜像更新限速功能； 11、支持USB管理，可以对移动存储设备、软驱、打印机等接入设备控制，禁用移动存储设备时不影响USB接口鼠标键盘打印机的使用； 12、支持集中管理。所有终端的系统安装、补丁升级、软件更新、环境设置、新机器部署，故障恢复，都由系统管理员通过操作服务器完成，除非终端硬件故障，不需要做终端维护管理工作； 13、为了提高传输效率，系统需支持多网卡分布式传输技术，管理员可以自行划分每块网卡所负责部署的终端； 14、支持按需交付，可按照课程、教师、应用提供不同桌面。支持管理员统一选择桌面，也支持学生自行选择桌面； 15、支持Windows7、Windows 10，需提供操作系统厂家出具的产品对Windows操作系统兼容性的证明文件； 16、支持不少于60座计算机教室的单教室并发部署，裸机部署双桌面（Windows+Office）时间不超过30分钟； 17、支持不少于6个60座计算机教室的多教室跨路由并发部署，裸机部署双桌面（Windows+Office）时间不超过1小时； 18、支持不少于3桌面（Windows+Office）的终端本地存储，存储空间占用不超过30GB； 19、为了确保软硬件兼容性，语音终端管理软件、智慧语言实验室主机、教师智慧语言终端、学生智慧语言终端和智慧语言实验室软件、外语课程平台、口语考试软件、外语云平台、外语资源平台必须为同一品牌。 | 点 | 45 |
|  | 7 | 教师智慧语言终端 | 1、教师智慧语音终端具有语音教学、合班教学、自主学习和各类大规模外语考试等功能，学生端为图形化界面。支持商务英语、机辅翻译、口译教学、外语虚拟仿真、1+X英语应用交际考试等软件应用； 2、内置语音识别、音效处理功能，语音延迟达到《数字语言实验室环境设计规范（GB/T 36354-2018）》A级标准； 3、支持屏幕广播、学生发言、语音对讲、主题讨论、角色扮演等功能； 4、处理器采用x86架构，英特尔12代I7处理器，不低于12核20线程，最大睿频≥4.9GHz； 5、内存容量≥16GB，硬盘容量≥1TB（SSD）； 6、HDMI+DP输出； ▲7、为保证语音教学声音质量，需提供RJ12数字音频输出接口，支持数字耳麦； ▲8、提供USB接口≥7个，其中USB3.0接口≥4个，USB Type-C接口≥2个； 9、提供千兆网络接口； ★10、提供3C和节能证书。 | 台 | 1 |
|  | 8 | 学生智慧语言终端 | "【硬件规格】 1. 智慧语音终端具有语音教学、合班教学、自主学习和各类大规模外语考试等功能，学生端为图形化界面。支持商务英语、机辅翻译、口译教学、外语虚拟仿真、1+X英语应用交际考试等软件应用； 2. 内置语音识别、音效处理功能，语音延迟达到《数字语言实验室环境设计规范（GB/T 36354-2018）》A级标准； 3. 支持屏幕广播、学生发言、语音对讲、主题讨论、角色扮演等功能； ★4. 处理器采用x86架构，最大脉冲频率≥2.3GHz，提供处理器原厂网页链接和截屏证明，并提供芯片厂家出具的CPU为原厂全新供货证明； 5. 内存容量≥8GB，硬盘容量≥256GB（SSD）； 6. VGA+HDMI两路输出； ★7. 声卡信噪比≥80dB，需提供第三方权威信噪比检测报告； ★8. 为保证语音教学声音质量，需提供RJ12数字音频接口，支持数字耳麦；(投标现场提供样机或图片证明) 9. 提供USB接口≥7个，其中USB3.0接口≥4个，USB Type-C接口≥1个； 10. 提供千兆网络接口； 11. 为减少教学环境噪音，整机要求噪声≤24dB, 需提供第三方权威检测机构出具的噪声检测报告复印件； 12. 提供电源保护模块，遇到不稳定电压时，可自动断电保护，而不会对终端造成损坏； ▲13. 为确保终端运行稳定性，需提供第三方权威检测机构出具的7x24小时连续无故障运行检测报告复印件，并加盖生产厂商公章； 14. 提供3C证书； ▲15. 产品材料要求环保无毒害，需提供有CMA或CNAS签章的第三方权威检测机构出具的RoHS检测报告复印件，并加盖生产厂商公章； 16. 全金属一体化成型外壳，坚固耐用； 17. 具备防盗设计的显示器背挂架，支持VESA标准； | 台 | 45 |
|  | 9 | 教师专业声卡 | 1、外置USB声卡； 2、麦克风接口，24位192KHz，配有单独增益控制和幻象电源开关的麦克风前置放大器； 3、耳麦接口，24位192KHz，支持监听耳返，独立的音量控制旋钮； 4、线性输出接口，支持左右声道，可连接功放； 5、内置2x2混音器，IO自动混音，全双工记录回放； 6、支持外部电源供电。 | 个 | 1 |
|  | 10 | 教师、学生耳麦 | 1、麦克增益，高清晰音质； 2、耳机频响范围：50HZ—3KHZ At15mW；灵敏度：116dB S.P.L.at 1KHz；阻抗：32Ω ； 3、麦克灵敏度：-26dBFS；总谐波失真：0.2%； ▲4、耳机采用RJ12接口，需提供图片证明。 | 个 | 46 |
|  | 11 | 教师摄像头 | 最大分辨率: 1080p/30fps 内置麦克风: 立体声、降噪 | 个 | 1 |
|  | 12 | 教师显示器 | 23.8英寸IPS触摸显示器，支持10点触控； 分辨率：1920*1080，16:9全高清； 刷新率：60赫兹； 对比度：1000:1； 接口：HDMI、DP、VGA; 三年质保。 | 台 | 2 |
|  | 13 | 学生显示器 | 21.5英寸LED液晶显示器（黑色）； 分辨率：1920*1080，16:9全高清； 刷新率：60赫兹； 响应时间：5毫秒； 接口：VGA; 支持VESA标准，可安装显示器背挂架； 三年质保。 | 台 | 45 |
|  | 14 | 键盘鼠标 | USB键盘+USB光电鼠标。 | 套 | 46 |
|  | 15 | 功放 | 额定功率：2×85W/8Ω； 最大功率：2×140W/8Ω ； 频率响应：20Hz-20KHz； | 组 | 1 |
|  | 16 | 音箱 | 额定功率：60W，最大功率：120W； 额定阻抗：8Ω，频率响应：57Hz-19.6kHz； 自带音箱支架。 | 对 | 1 |
|  | 17 | 教师桌 | 教师主控升降桌 桌面尺寸：L1300mm、W700mm； 挡板尺寸：L1300mm、W420mm； 板材：采用抗倍特，木纹贴面，厚度18mm，环保等级E1级； 桌腿采用优质钢型材材料，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性，加入斜面圆弧设计，防止踢脚受伤，120公斤安全承重，升降自如； 桌面配有专业显示器支架，可前后拉伸，调节视距；实现上下升降，倾仰角，随心调节； 一键升降，700-1200mm高度随意调节，40mm/s升降速度，匀速无抖动；拥有3档高度记忆键，方便使用； 底部配有坦克链，轻松收纳线材； | 张 | 1 |
|  | 18 | 教师椅 | 教师转椅 座背采用白色PP加纤工程塑料外框，灰色毛绒料饰面，高密度原生海绵； 白色气杆，全封闭式防爆机构，单杆操控升降带逍遥底盘； 稳固承重五爪，增强承重能力，延长使用寿命； PU滚轮采用软PU材质接触面，不伤地板； | 个 | 1 |
|  | 19 | 学生语音桌 | 钢木双联语音桌 尺寸：L1300、W500、H750mm； 桌面采用三聚氰胺板，木纹贴面，厚度25mm，环保等级E1级，安装隔板和前挡玻璃； 桌体采用钢制，厚度≥1.1mm。表面经除油、除锈、酸洗、磷化、钝化等预处理后，用环氧树脂粉末静电喷涂，并经恒温烘烤等工艺制成； 隐藏式槽体，可容纳语音终端及线缆； 隐藏式滑轨钢制托盘，可容纳键盘、鼠标； 采用防腐、防锈处理的五金配件。 | 套 | 23 |
|  | 20 | 学生椅 | 符合E1环保标准； 钢腿厚度1mm，坚固耐用； 坐垫为弹力海绵，海绵回弹率大于42%，75%压缩永久变形小于5%；采用进口网布，透气性好； 整体设计符合人体工学曲线，舒适、美观、实用。 | 个 | 45 |
|  | 21 | 千兆网络交换机（接入） | 端口：24个10M/100M/1000M自适应以太网口； 包缓存：4Mb； 交换容量：48Gbps； 包转发率：35.7Mpps； 输入电压：100V-240V； 防雷：共模防护7KV，防雷等级四级； 功耗：20W； 工作温度：0-40度。 | 台 | 3 |
|  | 22 | 教室机柜 | 20U，19英寸网络机柜； 采用优质冷轧钢板制作，整体框架结构设计； 机柜深度600 mm； 机顶配风扇。 | 个 | 1 |
|  | 23 | 综合布线 | 布线规范：符合《中华人民共和国国家标准-综合布线系统工程设计规范》，布设线槽须强弱电分离，走线合理互不交叉； 网线及配件：室内非屏蔽六类（CAT6）双绞线，符合UL防火等级认证，符合ANSI/TIA-568B标准；同品牌非屏蔽六类（CAT6）水晶头； 光纤及配件：50/125μm多模光纤，最大传输距离300m； 电源插排防雷电，符合国标； 教室内接入交换机级联，服务器连接采用成品跳线。 | 点 | 49 |
| 语音实验室2 | 1 | 语音终端管理软件 | 1、基于VOI（Virtual OS Infrastructure）架构，充分利用终端硬件计算性能（CPU、GPU），服务器依赖低，网络占用小，支持服务器跨网段共享； 2、系统支持终端独立运作，在服务器和网络发生故障时保证桌面不会中断工作，确保教学活动的正常进行，即关服务器也能上课，服务器出现故障不影响终端正常使用； 3、支持终端、PC、笔记本电脑等设备作为虚拟桌面终端，对X86 CPU芯片兼容性高，需提供主流X86 CPU芯片厂家出具的软件产品对芯片兼容性的证明文件； 4、支持网络和硬盘双启动方式，终端自动通过网络启动；当网络中断时，终端可正常运行无需重启； 5、同时本地硬盘操作系统和网络读取的操作系统是全自动实时同步的。不需要通过网络ghost等方式在本地硬盘安装操作系统或者断网断硬盘时需要手工切换或者重启。终端自动更新时可以通过管理端查看更新状态 ； 6、支持自动还原和更新，客户机只需要重启便能够恢复到初始的可靠状态，对于有多个镜像的管理员可以自己选择需要还原的镜像； 7、支持对客户机进行统一远程开机、关机、重启、外网访问控制、修改终端信息和标记故障终端等操作； 8、采用WEB管理界面管理方式，管理端界面中可以查看授权点位、终端开机数量、故障终端数、终端CPU使用率和服务器硬盘存储空间等信息； 9、终端管理，可以查看终端的计算机名、MAC地址、IP地址、当前联机状态、硬盘存储空间和当前使用镜像等数据； 10、采用P2P镜像更新技术，支持镜像更新限速功能； 11、支持USB管理，可以对移动存储设备、软驱、打印机等接入设备控制，禁用移动存储设备时不影响USB接口鼠标键盘打印机的使用； 12、支持集中管理。所有终端的系统安装、补丁升级、软件更新、环境设置、新机器部署，故障恢复，都由系统管理员通过操作服务器完成，除非终端硬件故障，不需要做终端维护管理工作； 13、为了提高传输效率，系统需支持多网卡分布式传输技术，管理员可以自行划分每块网卡所负责部署的终端； 14、支持按需交付，可按照课程、教师、应用提供不同桌面。支持管理员统一选择桌面，也支持学生自行选择桌面； 15、支持Windows7、Windows 10，需提供操作系统厂家出具的产品对Windows操作系统兼容性的证明文件； 16、支持不少于60座计算机教室的单教室并发部署，裸机部署双桌面（Windows+Office）时间不超过30分钟； 17、支持不少于6个60座计算机教室的多教室跨路由并发部署，裸机部署双桌面（Windows+Office）时间不超过1小时； 18、支持不少于3桌面（Windows+Office）的终端本地存储，存储空间占用不超过30GB； 19、为了确保软硬件兼容性，语音终端管理软件、智慧语言实验室主机、教师智慧语言终端、学生智慧语言终端和智慧语言实验室软件、外语课程平台、口语考试软件、外语云平台、外语资源平台必须为同一品牌。 | 点 | 20 |
|  | 2 | 学生智慧语言终端 | "【硬件规格】 1. 智慧语音终端具有语音教学、合班教学、自主学习和各类大规模外语考试等功能，学生端为图形化界面。支持商务英语、机辅翻译、口译教学、外语虚拟仿真、1+X英语应用交际考试等软件应用； 2. 内置语音识别、音效处理功能，语音延迟达到《数字语言实验室环境设计规范（GB/T 36354-2018）》A级标准； 3. 支持屏幕广播、学生发言、语音对讲、主题讨论、角色扮演等功能； ★4. 处理器采用x86架构，最大脉冲频率≥2.3GHz，提供处理器原厂网页链接和截屏证明，并提供芯片厂家出具的CPU为原厂全新供货证明； 5. 内存容量≥8GB，硬盘容量≥256GB（SSD）； 6. VGA+HDMI两路输出； ★7. 声卡信噪比≥80dB，需提供第三方权威信噪比检测报告； ★8. 为保证语音教学声音质量，需提供RJ12数字音频接口，支持数字耳麦；(投标现场提供样机或图片证明) 9. 提供USB接口≥7个，其中USB3.0接口≥4个，USB Type-C接口≥1个； 10. 提供千兆网络接口； 11. 为减少教学环境噪音，整机要求噪声≤24dB, 需提供第三方权威检测机构出具的噪声检测报告复印件； 12. 提供电源保护模块，遇到不稳定电压时，可自动断电保护，而不会对终端造成损坏； ▲13. 为确保终端运行稳定性，需提供第三方权威检测机构出具的7x24小时连续无故障运行检测报告复印件，并加盖生产厂商公章； 14. 提供3C证书； ▲15. 产品材料要求环保无毒害，需提供有CMA或CNAS签章的第三方权威检测机构出具的RoHS检测报告复印件，并加盖生产厂商公章； 16. 全金属一体化成型外壳，坚固耐用； 17. 具备防盗设计的显示器背挂架，支持VESA标准； | 台 | 20 |
|  | 3 | 教师、学生耳麦 | 1、麦克增益，高清晰音质； 2、耳机频响范围：50HZ—3KHZ At15mW；灵敏度：116dB S.P.L.at 1KHz；阻抗：32Ω ； 3、麦克灵敏度：-26dBFS；总谐波失真：0.2%； ▲4、耳机采用RJ12接口，需提供图片证明。 | 个 | 21 |
|  | 4 | 教师摄像头 | 最大分辨率: 1080p/30fps 内置麦克风: 立体声、降噪 | 个 | 1 |
|  | 5 | 教师显示器 | 23.8英寸IPS触摸显示器，支持10点触控； 分辨率：1920*1080，16:9全高清； 刷新率：60赫兹； 对比度：1000:1； 接口：HDMI、DP、VGA; 三年质保。 | 台 | 2 |
|  | 6 | 学生显示器 | 21.5英寸LED液晶显示器（黑色）； 分辨率：1920*1080，16:9全高清； 刷新率：60赫兹； 响应时间：5毫秒； 接口：VGA; 支持VESA标准，可安装显示器背挂架； 三年质保。 | 台 | 45 |
|  | 7 | 键盘鼠标 | USB键盘+USB光电鼠标。 | 套 | 46 |
|  | 8 | 教师椅 | 教师转椅 座背采用白色PP加纤工程塑料外框，灰色毛绒料饰面，高密度原生海绵； 白色气杆，全封闭式防爆机构，单杆操控升降带逍遥底盘； 稳固承重五爪，增强承重能力，延长使用寿命； PU滚轮采用软PU材质接触面，不伤地板； | 个 | 1 |
|  | 9 | 学生语音桌 | 钢木双联语音桌 尺寸：L1300、W500、H750mm； 桌面采用三聚氰胺板，木纹贴面，厚度25mm，环保等级E1级，安装隔板和前挡玻璃； 桌体采用钢制，厚度≥1.1mm。表面经除油、除锈、酸洗、磷化、钝化等预处理后，用环氧树脂粉末静电喷涂，并经恒温烘烤等工艺制成； 隐藏式槽体，可容纳语音终端及线缆； 隐藏式滑轨钢制托盘，可容纳键盘、鼠标； 采用防腐、防锈处理的五金配件。 | 套 | 23 |
|  | 10 | 学生椅 | 符合E1环保标准； 钢腿厚度1mm，坚固耐用； 坐垫为弹力海绵，海绵回弹率大于42%，75%压缩永久变形小于5%；采用进口网布，透气性好； 整体设计符合人体工学曲线，舒适、美观、实用。 | 个 | 45 |
|  | 11 | 千兆网络交换机（接入） | 端口：24个10M/100M/1000M自适应以太网口； 包缓存：4Mb； 交换容量：48Gbps； 包转发率：35.7Mpps； 输入电压：100V-240V； 防雷：共模防护7KV，防雷等级四级； 功耗：20W； 工作温度：0-40度。 | 台 | 3 |
|  | 12 | 综合布线 | 布线规范：符合《中华人民共和国国家标准-综合布线系统工程设计规范》，布设线槽须强弱电分离，走线合理互不交叉； 网线及配件：室内非屏蔽六类（CAT6）双绞线，符合UL防火等级认证，符合ANSI/TIA-568B标准；同品牌非屏蔽六类（CAT6）水晶头； 光纤及配件：50/125μm多模光纤，最大传输距离300m； 电源插排防雷电，符合国标； 教室内接入交换机级联，服务器连接采用成品跳线。 | 点 | 49 |

语音实验室教学设备改造更新（2023）：

| 实验室 | 序号 | 产品名称 | 配置参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 语音实验室3 | 1 | 外语云平台 | 1、平台采用服务端架构，不需要安装客户端，通过浏览器实现所有功能操作；支持在校园网内私有云部署，在不连接互联网的情况下正常使用，不影响教学； 2、统一管理 2.1 具备教工账号的新增、编辑、删除功能，支持Excel表格导入批量创建教工账号；智慧语言实验室软件、外语课程平台和外语资源平台使用统一账号登录，不需要管理员在每个系统里逐一录入教工账号信息； 2.2 具备学生账号的新增、编辑、删除功能，支持Excel表格导入批量创建学生账号和学籍班，导入完成后学生信息和学籍班自动关联；智慧语言实验室软件、外语课程平台和外语资源平台使用统一账号登录，不需要管理员在每个系统里逐一录入学生账号信息； 2.3 具备教室管理功能，新增、修改、删除平台统一管理的教室，教室信息包括：所属校区、楼宇、楼层、门牌、类型、座位数等；具备教室布局图功能，按照教室物理布局定制，排列终端设备，设置机位号，教师在任意教室登录智慧语言实验室软件都可以自动加载当前教室的教室布局图，方便教师按位置识别学生；可以将不同校区、楼宇、楼层的多个教室组合成虚拟教室，用于支撑合班教学； 2.4 具备设备管理功能，自动发现平台统一管理的终端设备，支持终端设备和所在教室关联；具备设置终端和摄像头的视频画面尺寸、视频帧率、视频压缩率功能； 3、统一数据 3.1 具备自动汇总课堂教学过程中产生的教学活动数据，学生课外学习过程中产生的学习数据，教室和设备的使用数据，进行分析统计，用数据看板进行可视化集成展示； 3.2 具备基础数据的可视化展示功能，包括：教师总数、学生总数、课程总数、教室总数、设备总数； 3.3 具备实时数据的可视化展示功能，包括：正在上课的教室、教师、学生、班级、课程、出勤率、开机终端数，数据实时刷新动态显示；管理员可以查看教室实时信息，包括：当前正在上课的教室、班级和课程；管理员可以查看终端的实时信息，包括：使用者、使用时间等； 3.4 具备专题分析图表，包括：累计上课数图表、教室使用率图表、学生考勤图表、教学活动图表，可以按照天、周、月、学期汇总分析，可以支持对各类型报表进行表格输出； 4、开放接口 4.1 具备统一身份接口，提供标准API接口，并采用非对称加密技术、保障数据安全；可实现与学校统一身份认证系统的对接。 4.2 具备教务接口，提供教师、学生、课程、成绩等数据传输接口，可实现与学校教务系统的对接； 5、基础通讯服务 5.1 支持跨校区多教室的流媒体直播，低延时，高并发，支持教师桌面、视像、语音和学生桌面、视像、语音等，延迟≤200ms； 5.2 支持跨校区多教室的音视频双向教学互动，完整支持课堂互动、小组研讨、听说实训、口译实训等应用，支持音视频双向通讯； 5.3 支持本地音视频双向教学互动，低延迟，高并发，延迟≤30ms； 5.4 支持5G、WiFi 6等无线网络，支持IPV6网络协议； 6、内含单教室授权许可。 | 套 | 1 |
|  | 2 | 外语课程平台 | 1、采用B/S架构，不需要安装客户端，通过浏览器实现所有功能操作； 2、备课 2.1 教师可以按照课程新建知识图谱，每个知识图谱都具备增加、删除知识点功能，设置知识点之间的依赖关系，为课程教案中的每个课程资源或教学活动设置关联知识点；支持知识图谱的可视化展示； 2.2 教师准备课程教案，按单元组织微课视频、课件、课前预习、课堂实训、课堂测验、课后作业或其它教学资源功能，单元中的每个教学活动和资源都可以关联知识图谱中的知识点；教师上传课程资源的格式包括：MP4、MP3、DOC、PPT、XLS、PDF、TXT、JPG、PNG； 2.3 具备新建教案和复制已有教案修改功能，教师在教学活动中直接使用已有教案内的资源或活动，降低教师课前准备的工作量； 2.4 具备新建单元、合并单元、修改单元名称功能，提供单元合并按钮，一键将2个单元自动合并成1个单元，支持鼠标拖拽移动单元进行排序； 2.5 具备个人作业和小组作业准备功能，教师可以给个人和小组布置作业，每一个作业都可以关联知识图谱中的知识点； 2.6 具备教师准备课堂实训功能，准备完成后，教师可以课堂上一键打开预设的课堂实训，系统自动播放训练素材，自动启动口语训练或其它实训，学生根据教师要求做训练，系统自动录音并汇入外语课程平台，形成课堂记录，供教师讲评、学生回顾和教学研究；教师和学生均可导出录音；每一个课堂实训都可以关联知识图谱中的知识点； 2.7 内含智能语音合成和翻译技术的备课工具，帮助教师轻松制作教学和考试素材。支持多语种语音合成，自动把文字合成为声音，可调节语速与语调，合成结果可以保存为MP3文件。提供英语、日语、韩语、德语、法语、西班牙语、俄语、汉语、阿拉伯语、泰语、印尼语等20个语种的合成语料； 3、讨论答疑 3.1 每个教学班拥有专属讨论区，仅授课教师和本班学生可以参与在线交流； 3.2 教师和学生可以在讨论区发帖提问，教师学生均可回贴；主贴、回帖可以继续回复或点赞；支持图片和字体格式；支持为主贴设置分类； 3.3 教师有权置顶、删除帖子；支持帖子主题和分类搜索帖子； 4、作业 4.1 支持教师布置作业给学生，设置作业信息、备注、添加附件、截止日期和是否允许补交；到截止日期系统自动停止学生递交作业；设置允许补交的作业到期后可以继续提交作业，系统自动标记为补交的作业； 4.2 作业形式包含小组、预设、开放作业三种；小组作业支持教师对教学班内预设的所有小组布置作业，一个小组只需递交一份作业，预设作业支持直接选取平台课程教案中的资料作为作业布置给学生； 4.3 作业总览，平台按照教学班自动汇总、统计所有作业；在一个界面中展示进行中作业、已截止作业、作业剩余天数和作业递交情况； 4.4 批改作业，学生在线完成作业递交系统自动批改，系统不能批改的部分由教师手动批改，教师可以修改系统批改的部分；教师在批改作业过程中可以按照学生姓名、学号和作业递交情况进行排序，查看整体作业情况； 4.5 作业标星，教师在批改过程中可以标星学生作业，可以统一查看所有被标星过的学生作业； 5、成绩 5.1 平台自动汇总、统计学生学习数据，按照课程分类显示； 5.2 课程数据总览，用雷达图、柱状图和折线图等形式显示当前课程所有教学班的平均数据和各教学班之间的数据对比情况，数据包括：学情总览、知识图谱、考勤、作业、课堂活动、互评、课堂加分等； 5.3 教学班数据总览，显示当前教学班学生的学习数据和每堂课的详细数据，包括：学情总览、学生知识图谱、考勤、作业、课堂活动、互评、课堂加分等； 5.4 知识图谱显示当前教学班在课程知识图谱中每个知识点的得分； 5.5 支持教师根据实际需要，自主设计评分公式，系统自动汇总生成学生的总成绩；评分公式由多个维度组成，可自由设定每个维度在总成绩里的占比，评分维度包括：考勤、课堂发言、课堂教学活动、课堂评价、讨论答疑、作业等；平台根据评分公式，实时生成学生成绩列表，成绩列表显示学生每个维度的详细数据和得分；所有学生数据实时更新，不需要老师手动上传；教师可以调整评分维度里单个学生的最终得分，系统根据调整后的得分生成学生总成绩； 6、内含单教室授权许可。 | 套 | 1 |
|  | 3 | 智慧语言实验室软件 | 1、外语课堂教学 1.1 具备账号登录和匿名两种登录模式；在任意教室，教师账号登录都可以自动加载外语云平台中的教室布局图，当前教学班的学生数据，按座位显示学生姓名和照片，方便教师识别； ★1.2 屏幕广播：将教师屏幕、桌面声音和麦克风声音广播到学生屏幕及小组屏幕（若有）；教师暂停屏幕广播，学生屏幕显示最后的静态画面，此时教师打开教案而不被学生知道； 1.3 学生发言：教师可以选择学生进行发言，也可以允许学生自主发言；全班学生听到发言学生的声音，同时能看到该学生的影像画面，支持不少于4位学生同时发言及影像显示，支持不在教室的远程学生发言及影像显示；学生发言次数自动汇入外语课程平台，计入平时成绩； 1.4 学生示范：教师可以选择学生进行示范，全班学生能看到和听到示范学生的屏幕和声音，同时能看到该学生的影像画面；支持不在教室的远程学生示范及影像显示；学生示范次数自动汇入外语课程平台，计入平时成绩； 1.5 课堂教学过程中任意时间，学生都能看到教师的影像显示，教师的面部表情、发音口型清晰可见； 2、口语训练 2.1 教师可以播放音视频素材，学生根据教师要求做口语训练，系统自动录音并汇入外语课程平台，形成课堂记录，供教师讲评、学生回顾和教学研究；教师和学生均可导出录音；支持不在教室的远程学生参与口语训练； 2.2 训练过程中教师可监听任一学生，发现问题可一键标记； 2.3 训练结束后学生可以复听，自主播放自己的口语训练录音； 2.4 训练结束后教师可任意选择学生讲评；界面具备录音波形显示功能，方便教师快速确定学生有效录音位置；界面具备标记显示功能，方便教师快速定位到标记位置； 3、外语小组研讨 3.1 教师组织学生分组开展主题讨论、角色扮演和协同创新，具备固定、随机、教师选人、学生自选四种分组模式，满足分组讨论和小组合作学习的教学需求；支持不在教室的远程学生参与小组讨论； 3.2 教师可以为各组设置不同的主题和讨论素材，同组学生围绕给定的主题和讨论素材，进行多人双向讨论，小组成员可以看到同组学生的影像画面；教师可加入任一小组参与讨论； 3.3 组长可以在小组内做屏幕广播；组员可以在小组内进行文件共享和组内群聊；组长可以把组长角色转让给组内的其他成员； 3.4 小组讨论过程中教师可监听任一小组，发现问题可一键标记； 3.5 系统自动录制各小组的讨论录音，并汇入外语课程平台，形成课堂记录，供教师讲评、学生回顾和教学研究；教师和学生均可导出录音； 3.6 讨论结束后教师可任意选择小组讲评。界面具备录音波形显示功能，方便教师快速确定小组讨论有效录音位置；界面具备标记显示功能，方便教师快速定位到标记位置； 4、外语课堂互动 4.1 教师可以在不中断屏幕广播的状态下，叠加进行单选、多选、填空、简答、录音、文件收发等多模式课堂互动；支持不在教室的远程学生参与课堂互动；课堂互动参与次数自动汇入外语课程平台，计入平时成绩； 4.2 单选模式具备选择枝柱状图显示；多选模式和填空模式具备词云显示；简答模式和录音模式具备卡片显示； 4.3 签到模式，教师发起全班签到，学生在规定时间内确认签到，未签到学生标记为缺勤；签到数据自动汇入外语课程平台，计入平时成绩； 4.4 具备文件收发功能，教师可向所有人、指定学生、指定分组下发文件； 5、移动教学/远程教学/合班教学 5.1 学生可以使用移动设备通过WIFI、5G无线接入，参与课堂教学； 5.2 学生可以通过互联网远程接入，参与课堂教学； 5.3 跨校区、跨网段的多个教室可以组合成统一的虚拟教室，进行合班教学； 5.4 对于所有学生，无论来自本地或远程、有线或无线、本班或合班，教师始终使用同一界面进行授课；所有学生都完整支持课堂教学、口语训练、小组研讨、课堂互动、教案、作业、花名册等所有功能；支持音视频双向通讯； 6、花名册 6.1 花名册显示全班学生的个人信息和学习数据，包括：学生姓名、头像、平时成绩、考勤、作业递交率、作业得分、课堂活动参与率、发言次数、互评得分、教师评价等数据；教师可置顶显示需要重点关注的学生信息；教师可按列排序显示学生信息； 6.2 提供本学期和本节课的班级数据统计图；自动生成教学班的学情雷达图；自动生成学生特性标签，可点击标签筛选学生； 6.3 教师可以选择特定学生，查看该学生的学情数据，包括：出勤率、发言次数、课堂活动次数、作业成绩、作业提交率、回帖数、教师评价等数据； 6.4 教师可以对特定学生进行评价或组织学生互评；评价数据自动汇入外语课程平台，计入平时成绩； 6.5 教师可以导出花名册全部维度学生数据（Excel格式）； 7、教案 7.1 教师在任意教室使用账号登录智慧语言实验室教学，教师不需要带U盘，系统自动同步外语课程平台的教案；教案按单元展开，每个单元内包含课前预习、课件、课堂实训和课后作业； 7.2 教师可以一键打开教案内的课件做广播教学； 7.3 教师可以一键打开教案中的课前预习和作业，布置课前预习和课后作业；具备设置作业信息、备注、添加附件、截止日期和是否允许补交功能； 7.4 教师可以一键打开教案中预设的课堂实训，系统自动播放训练素材，自动启动口语训练或其它专项训练，简化教师上课操作复杂性； 8、作业 8.1 在一个界面中统一显示所有进行中和已截止的作业；显示每个作业的剩余天数和提交人数； 8.2 教师可以布置作业给学生，设置作业信息、备注、添加附件、截止日期和是否允许补交，到截止日期系统自动停止学生递交作业；设置允许补交的作业到期后可以继续提交作业，系统自动标记为补交的作业； 8.3 作业形式包含小组、预设、开放作业三种；小组作业支持教师对教学班内预设的所有小组布置作业，一个小组只需递交一份作业；预设作业可以直接选取外语课程平台教案中课前预习和作业布置给学生；课堂上布置的作业自动同步到外语课程平台，不需要教师再到外语课程平台重新布置； 8.4 教学软件自动同步外语云平台课程教案中学生提交的音视频、文档类等作业，并在教学软件界面中显示标星作业，教师可以直接点开进行作业讲评。 | 套 | 1 |
|  | 4 | 口语考试软件 | 1、支持全国翻译专业资格考试（CATTI）、专业英语四八级考试（TEM）、汉语水平考试（HSK）、德福考试（DaF），以及俄、法、韩语等国家级口语考试，口语考试产品成熟稳定； 2、考试全过程自动完成，杜绝教师误操作；考试结束后，提供验证机制，学生能够回听考试的录音，确保答案真实有效； 3、学校可以用口语试卷编辑工具实现自主命题，系统完全覆盖朗读、复述、演讲、问答和讨论等题型，支持文字、图形、音频和视频等内容；录音采用mp3格式，支持双备份和容错模式，可支持视频节目作为情景对话场景； 4、系统支持单人或多人模式阅卷，支持学生准考证号码和姓名隐藏，教师阅卷只需点击播放答题录音，然后根据评分向导评分，确保阅卷评分的公正公平；系统支持试题浏览模式和考生浏览模式，教师可根据个人喜好选择，提高阅卷效率；阅卷完成系统支持成绩统计并导出； 5、支持各语种的语音合成，帮助学生语音合成训练，方便老师出听力试卷，自动把文字合成为声音，合成后可以保存为MP3形式。 | 套 | 1 |
|  | 5 | 外语资源平台软件 | 1、支持在校园网内私有云部署，在不连接互联网的情况下正常使用； 2、资源建设 2.1 学校各院系、教研组可自由组建资源库建设项目团队，建设自有的课程库、实训库、题库、试卷库； 2.2 资源库可设置个人自有，团队共有，全校开放。学校可统一管理公共库和自建库，向全体教师开放或屏蔽指定库； 2.3 资源库建设团队支持主编、编辑、审核、录入等角色，题目通过录入、编辑、审核、发布等流水线过程，流水线各环节均支持多人协作，支持可视化任务看板，支持所见即所得。为保证资源质量，资源需逐级通过审核才能够发布使用； 2.4 资源库可灵活设置目录结构，并根据目录结构进行筛选，支持知识图谱，支持版本控制和历史版本追踪； 2.5 所见即所得的多样化内容编辑器，支持单选题、多选题、填空题、简答题、写作题、录音题，音频题、视频题、表格题等题型，支持人工智能口语评测题型，支持智能文本比较题型，支持声文同步的课文或阅读材料； 2.6 支持语音合成，将文本自动生成语音，支持汉语、英语、法语、德语、俄语、日语、韩语、阿拉伯语、西班牙语、泰语、印尼语等语种（不少于30种），支持设置音量、语速和语调； 2.7 支持资源库建设项目团队的绩效跟踪和评价，包括有效产出数，有效工作时长，驳回率等关键绩效指标； 2.8 资源库一经发布，可开放给外语教学平台、外语考试平台无缝使用。拥有访问权限的教师可在外语教学平台，外语考试平台中任意使用； 2.9 使用者发现资源错误，可举报，资源库建设团队收到举报后，可修复资源并重新发布。 3、资源库 3.1 高教英语考试题库：包含大学英语四六级历年真题与模拟训练试卷（不少于360套），英语专业四八级历年真题与模拟训练试卷（不少于60套），AB级历年真题与模拟训练试卷（不少于40套），考研英语历年真题与模拟训练试卷（不少于20套），全国英语等级考试历年真题与模拟训练试卷（不少于20套）。支持组卷，可用于备课、在线教学、课堂教学、考试等各个环节。 3.2 多语种听抄库： 支持英语、法语、德语、俄语、日语、韩语、阿拉伯语、西班牙语、泰语等语种（不少于20种），不少于2000篇，按难度分初、中、高级，按主题分为经济、体育、科技、人文等，学习内容支持机器批阅，无需教师干预，可直接与学生开展人机互动； 3.3 英语口语训练库：不少于200篇，按难度分初、中、高级，按主题分为经济、体育、科技、人文等，学习内容支持机器批阅，无需教师干预，可直接与学生开展人机互动； 3.4 双解/双语词典：包含不少于20个语种的双语/双解词典，支持单词发音，在线朗读； 4、内含单教室授权许可。 | 套 | 1 |
|  | 6 | 语音终端管理软件 | 1、基于VOI（Virtual OS Infrastructure）架构，充分利用终端硬件计算性能（CPU、GPU），服务器依赖低，网络占用小，支持服务器跨网段共享； 2、系统支持终端独立运作，在服务器和网络发生故障时保证桌面不会中断工作，确保教学活动的正常进行，即关服务器也能上课，服务器出现故障不影响终端正常使用； 3、支持终端、PC、笔记本电脑等设备作为虚拟桌面终端，对X86 CPU芯片兼容性高，需提供主流X86 CPU芯片厂家出具的软件产品对芯片兼容性的证明文件； 4、支持网络和硬盘双启动方式，终端自动通过网络启动；当网络中断时，终端可正常运行无需重启； 5、同时本地硬盘操作系统和网络读取的操作系统是全自动实时同步的。不需要通过网络ghost等方式在本地硬盘安装操作系统或者断网断硬盘时需要手工切换或者重启。终端自动更新时可以通过管理端查看更新状态 ； 6、支持自动还原和更新，客户机只需要重启便能够恢复到初始的可靠状态，对于有多个镜像的管理员可以自己选择需要还原的镜像； 7、支持对客户机进行统一远程开机、关机、重启、外网访问控制、修改终端信息和标记故障终端等操作； 8、采用WEB管理界面管理方式，管理端界面中可以查看授权点位、终端开机数量、故障终端数、终端CPU使用率和服务器硬盘存储空间等信息； 9、终端管理，可以查看终端的计算机名、MAC地址、IP地址、当前联机状态、硬盘存储空间和当前使用镜像等数据； 10、采用P2P镜像更新技术，支持镜像更新限速功能； 11、支持USB管理，可以对移动存储设备、软驱、打印机等接入设备控制，禁用移动存储设备时不影响USB接口鼠标键盘打印机的使用； 12、支持集中管理。所有终端的系统安装、补丁升级、软件更新、环境设置、新机器部署，故障恢复，都由系统管理员通过操作服务器完成，除非终端硬件故障，不需要做终端维护管理工作； 13、为了提高传输效率，系统需支持多网卡分布式传输技术，管理员可以自行划分每块网卡所负责部署的终端； 14、支持按需交付，可按照课程、教师、应用提供不同桌面。支持管理员统一选择桌面，也支持学生自行选择桌面； 15、支持Windows7、Windows 10，需提供操作系统厂家出具的产品对Windows操作系统兼容性的证明文件； 16、支持不少于60座计算机教室的单教室并发部署，裸机部署双桌面（Windows+Office）时间不超过30分钟； 17、支持不少于6个60座计算机教室的多教室跨路由并发部署，裸机部署双桌面（Windows+Office）时间不超过1小时； 18、支持不少于3桌面（Windows+Office）的终端本地存储，存储空间占用不超过30GB； 19、为了确保软硬件兼容性，语音终端管理软件、智慧语言实验室主机、教师智慧语言终端、学生智慧语言终端和智慧语言实验室软件、外语课程平台、口语考试软件、外语云平台、外语资源平台必须为同一品牌。 | 点 | 45 |
|  | 7 | 智慧语言实验室主机 | 1、机架式智慧语言实验室主机，高度1U； ★2、主板集成万兆以太网接口≥2个，主板集成千兆以太网接口≥6个；（提供实物接口照片） 3、支持增量存储技术。多个桌面可共享操作系统镜像，仅以快照形式保存差异化增量数据，大幅降低硬盘占用； 4、支持增量传输技术。系统更新仅需分发增量数据，无需重新传输完整系统，大幅缩短运维时间； 5、采用超级计算卡处理架构，不低于四核八线程，睿频≥4.4GHz； 6、内存容量≥16GB（DDR4），采用固态硬盘+机械硬盘的混合式存储，固态硬盘容量≥1TB（M.2 NVME SSD），机械硬盘容量≥8TB（SATA3.0）； 7、主板集成VGA+HDMI双路显示输出；主板集成USB接口≥6个; 8、为确保运行稳定性，需提供7x24小时连续无故障运行检测报告； 9、提供3C证书； 10、产品材料无毒害证明，需提供RoHS检测报告； ▲11、语音终端管理主机需具备国家信息化部门颁发的ITSS 运行维护能力标准符合性证书，提供证书复印件或扫描件。 | 台 | 1 |
|  | 8 | 教师智慧语言终端 | 1、教师智慧语音终端具有语音教学、合班教学、自主学习和各类大规模外语考试等功能，学生端为图形化界面。支持商务英语、机辅翻译、口译教学、外语虚拟仿真、1+X英语应用交际考试等软件应用； 2、内置语音识别、音效处理功能，语音延迟达到《数字语言实验室环境设计规范（GB/T 36354-2018）》A级标准； 3、支持屏幕广播、学生发言、语音对讲、主题讨论、角色扮演等功能； 4、处理器采用x86架构，英特尔12代I7处理器，不低于12核20线程，最大睿频≥4.9GHz； 5、内存容量≥16GB，硬盘容量≥1TB（SSD）； 6、HDMI+DP输出； ▲7、为保证语音教学声音质量，需提供RJ12数字音频输出接口，支持数字耳麦； ▲8、提供USB接口≥7个，其中USB3.0接口≥4个，USB Type-C接口≥2个； 9、提供千兆网络接口； ★10、提供3C和节能证书。 | 台 | 1 |
|  | 9 | 学生智慧语言终端 | "【硬件规格】 1. 智慧语音终端具有语音教学、合班教学、自主学习和各类大规模外语考试等功能，学生端为图形化界面。支持商务英语、机辅翻译、口译教学、外语虚拟仿真、1+X英语应用交际考试等软件应用； 2. 内置语音识别、音效处理功能，语音延迟达到《数字语言实验室环境设计规范（GB/T 36354-2018）》A级标准； 3. 支持屏幕广播、学生发言、语音对讲、主题讨论、角色扮演等功能； ★4. 处理器采用x86架构，最大脉冲频率≥2.3GHz，提供处理器原厂网页链接和截屏证明，并提供芯片厂家出具的CPU为原厂全新供货证明； 5. 内存容量≥8GB，硬盘容量≥256GB（SSD）； 6. VGA+HDMI两路输出； ★7. 声卡信噪比≥80dB，需提供第三方权威信噪比检测报告； ★8. 为保证语音教学声音质量，需提供RJ12数字音频接口，支持数字耳麦；(投标现场提供样机或图片证明) 9. 提供USB接口≥7个，其中USB3.0接口≥4个，USB Type-C接口≥1个； 10. 提供千兆网络接口； 11. 为减少教学环境噪音，整机要求噪声≤24dB, 需提供第三方权威检测机构出具的噪声检测报告复印件； 12. 提供电源保护模块，遇到不稳定电压时，可自动断电保护，而不会对终端造成损坏； ▲13. 为确保终端运行稳定性，需提供第三方权威检测机构出具的7x24小时连续无故障运行检测报告复印件，并加盖生产厂商公章； 14. 提供3C证书； ▲15. 产品材料要求环保无毒害，需提供有CMA或CNAS签章的第三方权威检测机构出具的RoHS检测报告复印件，并加盖生产厂商公章； 16. 全金属一体化成型外壳，坚固耐用； 17. 具备防盗设计的显示器背挂架，支持VESA标准； | 台 | 45 |
|  | 10 | 教师专业声卡 | 1、外置USB声卡； 2、麦克风接口，24位192KHz，配有单独增益控制和幻象电源开关的麦克风前置放大器； 3、耳麦接口，24位192KHz，支持监听耳返，独立的音量控制旋钮； 4、线性输出接口，支持左右声道，可连接功放； 5、内置2x2混音器，IO自动混音，全双工记录回放； 6、支持外部电源供电。 | 个 | 1 |
|  | 11 | 教师、学生耳麦 | 1、麦克增益，高清晰音质； 2、耳机频响范围：50HZ—3KHZ At15mW；灵敏度：116dB S.P.L.at 1KHz；阻抗：32Ω ； 3、麦克灵敏度：-26dBFS；总谐波失真：0.2%； ▲4、耳机采用RJ12接口，需提供图片证明。 | 个 | 46 |
|  | 12 | 教师摄像头 | 最大分辨率: 1080p/30fps 内置麦克风: 立体声、降噪 | 个 | 1 |
|  | 13 | 教师显示器 | 23.8英寸IPS触摸显示器，支持10点触控； 分辨率：1920*1080，16:9全高清； 刷新率：60赫兹； 对比度：1000:1； 接口：HDMI、DP、VGA; 三年质保。 | 台 | 2 |
|  | 14 | 学生显示器 | 21.5英寸LED液晶显示器（黑色）； 分辨率：1920*1080，16:9全高清； 刷新率：60赫兹； 响应时间：5毫秒； 接口：VGA; 支持VESA标准，可安装显示器背挂架； 三年质保。 | 台 | 45 |
|  | 15 | 键盘鼠标 | USB键盘+USB光电鼠标。 | 套 | 46 |
|  | 16 | 功放 | 额定功率：2×85W/8Ω； 最大功率：2×140W/8Ω ； 频率响应：20Hz-20KHz； | 组 | 1 |
|  | 17 | 音箱 | 额定功率：60W，最大功率：120W； 额定阻抗：8Ω，频率响应：57Hz-19.6kHz； 自带音箱支架。 | 对 | 1 |
|  | 18 | 教师桌 | 教师主控升降桌 桌面尺寸：L1300mm、W700mm； 挡板尺寸：L1300mm、W420mm； 板材：采用抗倍特，木纹贴面，厚度18mm，环保等级E1级； 桌腿采用优质钢型材材料，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性，加入斜面圆弧设计，防止踢脚受伤，120公斤安全承重，升降自如； 桌面配有专业显示器支架，可前后拉伸，调节视距；实现上下升降，倾仰角，随心调节； 一键升降，700-1200mm高度随意调节，40mm/s升降速度，匀速无抖动；拥有3档高度记忆键，方便使用； 底部配有坦克链，轻松收纳线材； | 张 | 1 |
|  | 19 | 教师椅 | 教师转椅 座背采用白色PP加纤工程塑料外框，灰色毛绒料饰面，高密度原生海绵； 白色气杆，全封闭式防爆机构，单杆操控升降带逍遥底盘； 稳固承重五爪，增强承重能力，延长使用寿命； PU滚轮采用软PU材质接触面，不伤地板； | 个 | 1 |
|  | 20 | 学生语音桌 | 钢木双联语音桌 尺寸：L1300、W500、H750mm； 桌面采用三聚氰胺板，木纹贴面，厚度25mm，环保等级E1级，安装隔板和前挡玻璃； 桌体采用钢制，厚度≥1.1mm。表面经除油、除锈、酸洗、磷化、钝化等预处理后，用环氧树脂粉末静电喷涂，并经恒温烘烤等工艺制成； 隐藏式槽体，可容纳语音终端及线缆； 隐藏式滑轨钢制托盘，可容纳键盘、鼠标； 采用防腐、防锈处理的五金配件。 | 套 | 23 |
|  | 21 | 学生椅 | 符合E1环保标准； 钢腿厚度1mm，坚固耐用； 坐垫为弹力海绵，海绵回弹率大于42%，75%压缩永久变形小于5%；采用进口网布，透气性好； 整体设计符合人体工学曲线，舒适、美观、实用。 | 个 | 45 |
|  | 22 | 千兆网络交换机（接入） | 端口：24个10M/100M/1000M自适应以太网口； 包缓存：4Mb； 交换容量：48Gbps； 包转发率：35.7Mpps； 输入电压：100V-240V； 防雷：共模防护7KV，防雷等级四级； 功耗：20W； 工作温度：0-40度。 | 台 | 3 |
|  | 23 | 教室机柜 | 20U，19英寸网络机柜； 采用优质冷轧钢板制作，整体框架结构设计； 机柜深度600 mm； 机顶配风扇。 | 个 | 1 |
|  | 24 | 综合布线 | 布线规范：符合《中华人民共和国国家标准-综合布线系统工程设计规范》，布设线槽须强弱电分离，走线合理互不交叉； 网线及配件：室内非屏蔽六类（CAT6）双绞线，符合UL防火等级认证，符合ANSI/TIA-568B标准；同品牌非屏蔽六类（CAT6）水晶头； 光纤及配件：50/125μm多模光纤，最大传输距离300m； 电源插排防雷电，符合国标； 教室内接入交换机级联，服务器连接采用成品跳线。 | 点 | 49 |
| 语音实验室2 | 1 | 外语云平台 | 1、平台采用服务端架构，不需要安装客户端，通过浏览器实现所有功能操作；支持在校园网内私有云部署，在不连接互联网的情况下正常使用，不影响教学； 2、统一管理 2.1 具备教工账号的新增、编辑、删除功能，支持Excel表格导入批量创建教工账号；智慧语言实验室软件、外语课程平台和外语资源平台使用统一账号登录，不需要管理员在每个系统里逐一录入教工账号信息； 2.2 具备学生账号的新增、编辑、删除功能，支持Excel表格导入批量创建学生账号和学籍班，导入完成后学生信息和学籍班自动关联；智慧语言实验室软件、外语课程平台和外语资源平台使用统一账号登录，不需要管理员在每个系统里逐一录入学生账号信息； 2.3 具备教室管理功能，新增、修改、删除平台统一管理的教室，教室信息包括：所属校区、楼宇、楼层、门牌、类型、座位数等；具备教室布局图功能，按照教室物理布局定制，排列终端设备，设置机位号，教师在任意教室登录智慧语言实验室软件都可以自动加载当前教室的教室布局图，方便教师按位置识别学生；可以将不同校区、楼宇、楼层的多个教室组合成虚拟教室，用于支撑合班教学； 2.4 具备设备管理功能，自动发现平台统一管理的终端设备，支持终端设备和所在教室关联；具备设置终端和摄像头的视频画面尺寸、视频帧率、视频压缩率功能； 3、统一数据 3.1 具备自动汇总课堂教学过程中产生的教学活动数据，学生课外学习过程中产生的学习数据，教室和设备的使用数据，进行分析统计，用数据看板进行可视化集成展示； 3.2 具备基础数据的可视化展示功能，包括：教师总数、学生总数、课程总数、教室总数、设备总数； 3.3 具备实时数据的可视化展示功能，包括：正在上课的教室、教师、学生、班级、课程、出勤率、开机终端数，数据实时刷新动态显示；管理员可以查看教室实时信息，包括：当前正在上课的教室、班级和课程；管理员可以查看终端的实时信息，包括：使用者、使用时间等； 3.4 具备专题分析图表，包括：累计上课数图表、教室使用率图表、学生考勤图表、教学活动图表，可以按照天、周、月、学期汇总分析，可以支持对各类型报表进行表格输出； 4、开放接口 4.1 具备统一身份接口，提供标准API接口，并采用非对称加密技术、保障数据安全；可实现与学校统一身份认证系统的对接。 4.2 具备教务接口，提供教师、学生、课程、成绩等数据传输接口，可实现与学校教务系统的对接； 5、基础通讯服务 5.1 支持跨校区多教室的流媒体直播，低延时，高并发，支持教师桌面、视像、语音和学生桌面、视像、语音等，延迟≤200ms； 5.2 支持跨校区多教室的音视频双向教学互动，完整支持课堂互动、小组研讨、听说实训、口译实训等应用，支持音视频双向通讯； 5.3 支持本地音视频双向教学互动，低延迟，高并发，延迟≤30ms； 5.4 支持5G、WiFi 6等无线网络，支持IPV6网络协议； 6、内含单教室授权许可。 | 套 | 1 |
|  | 2 | 外语课程平台 | 1、采用B/S架构，不需要安装客户端，通过浏览器实现所有功能操作； 2、备课 2.1 教师可以按照课程新建知识图谱，每个知识图谱都具备增加、删除知识点功能，设置知识点之间的依赖关系，为课程教案中的每个课程资源或教学活动设置关联知识点；支持知识图谱的可视化展示； 2.2 教师准备课程教案，按单元组织微课视频、课件、课前预习、课堂实训、课堂测验、课后作业或其它教学资源功能，单元中的每个教学活动和资源都可以关联知识图谱中的知识点；教师上传课程资源的格式包括：MP4、MP3、DOC、PPT、XLS、PDF、TXT、JPG、PNG； 2.3 具备新建教案和复制已有教案修改功能，教师在教学活动中直接使用已有教案内的资源或活动，降低教师课前准备的工作量； 2.4 具备新建单元、合并单元、修改单元名称功能，提供单元合并按钮，一键将2个单元自动合并成1个单元，支持鼠标拖拽移动单元进行排序； 2.5 具备个人作业和小组作业准备功能，教师可以给个人和小组布置作业，每一个作业都可以关联知识图谱中的知识点； 2.6 具备教师准备课堂实训功能，准备完成后，教师可以课堂上一键打开预设的课堂实训，系统自动播放训练素材，自动启动口语训练或其它实训，学生根据教师要求做训练，系统自动录音并汇入外语课程平台，形成课堂记录，供教师讲评、学生回顾和教学研究；教师和学生均可导出录音；每一个课堂实训都可以关联知识图谱中的知识点； 2.7 内含智能语音合成和翻译技术的备课工具，帮助教师轻松制作教学和考试素材。支持多语种语音合成，自动把文字合成为声音，可调节语速与语调，合成结果可以保存为MP3文件。提供英语、日语、韩语、德语、法语、西班牙语、俄语、汉语、阿拉伯语、泰语、印尼语等20个语种的合成语料； 3、讨论答疑 3.1 每个教学班拥有专属讨论区，仅授课教师和本班学生可以参与在线交流； 3.2 教师和学生可以在讨论区发帖提问，教师学生均可回贴；主贴、回帖可以继续回复或点赞；支持图片和字体格式；支持为主贴设置分类； 3.3 教师有权置顶、删除帖子；支持帖子主题和分类搜索帖子； 4、作业 4.1 支持教师布置作业给学生，设置作业信息、备注、添加附件、截止日期和是否允许补交；到截止日期系统自动停止学生递交作业；设置允许补交的作业到期后可以继续提交作业，系统自动标记为补交的作业； 4.2 作业形式包含小组、预设、开放作业三种；小组作业支持教师对教学班内预设的所有小组布置作业，一个小组只需递交一份作业，预设作业支持直接选取平台课程教案中的资料作为作业布置给学生； 4.3 作业总览，平台按照教学班自动汇总、统计所有作业；在一个界面中展示进行中作业、已截止作业、作业剩余天数和作业递交情况； 4.4 批改作业，学生在线完成作业递交系统自动批改，系统不能批改的部分由教师手动批改，教师可以修改系统批改的部分；教师在批改作业过程中可以按照学生姓名、学号和作业递交情况进行排序，查看整体作业情况； 4.5 作业标星，教师在批改过程中可以标星学生作业，可以统一查看所有被标星过的学生作业； 5、成绩 5.1 平台自动汇总、统计学生学习数据，按照课程分类显示； 5.2 课程数据总览，用雷达图、柱状图和折线图等形式显示当前课程所有教学班的平均数据和各教学班之间的数据对比情况，数据包括：学情总览、知识图谱、考勤、作业、课堂活动、互评、课堂加分等； 5.3 教学班数据总览，显示当前教学班学生的学习数据和每堂课的详细数据，包括：学情总览、学生知识图谱、考勤、作业、课堂活动、互评、课堂加分等； 5.4 知识图谱显示当前教学班在课程知识图谱中每个知识点的得分； 5.5 支持教师根据实际需要，自主设计评分公式，系统自动汇总生成学生的总成绩；评分公式由多个维度组成，可自由设定每个维度在总成绩里的占比，评分维度包括：考勤、课堂发言、课堂教学活动、课堂评价、讨论答疑、作业等；平台根据评分公式，实时生成学生成绩列表，成绩列表显示学生每个维度的详细数据和得分；所有学生数据实时更新，不需要老师手动上传；教师可以调整评分维度里单个学生的最终得分，系统根据调整后的得分生成学生总成绩； 6、内含单教室授权许可。 | 套 | 1 |
|  | 3 | 智慧语言实验室软件 | 1、外语课堂教学 1.1 具备账号登录和匿名两种登录模式；在任意教室，教师账号登录都可以自动加载外语云平台中的教室布局图，当前教学班的学生数据，按座位显示学生姓名和照片，方便教师识别； ★1.2 屏幕广播：将教师屏幕、桌面声音和麦克风声音广播到学生屏幕及小组屏幕（若有）；教师暂停屏幕广播，学生屏幕显示最后的静态画面，此时教师打开教案而不被学生知道； 1.3 学生发言：教师可以选择学生进行发言，也可以允许学生自主发言；全班学生听到发言学生的声音，同时能看到该学生的影像画面，支持不少于4位学生同时发言及影像显示，支持不在教室的远程学生发言及影像显示；学生发言次数自动汇入外语课程平台，计入平时成绩； 1.4 学生示范：教师可以选择学生进行示范，全班学生能看到和听到示范学生的屏幕和声音，同时能看到该学生的影像画面；支持不在教室的远程学生示范及影像显示；学生示范次数自动汇入外语课程平台，计入平时成绩； 1.5 课堂教学过程中任意时间，学生都能看到教师的影像显示，教师的面部表情、发音口型清晰可见； 2、口语训练 2.1 教师可以播放音视频素材，学生根据教师要求做口语训练，系统自动录音并汇入外语课程平台，形成课堂记录，供教师讲评、学生回顾和教学研究；教师和学生均可导出录音；支持不在教室的远程学生参与口语训练； 2.2 训练过程中教师可监听任一学生，发现问题可一键标记； 2.3 训练结束后学生可以复听，自主播放自己的口语训练录音； 2.4 训练结束后教师可任意选择学生讲评；界面具备录音波形显示功能，方便教师快速确定学生有效录音位置；界面具备标记显示功能，方便教师快速定位到标记位置； 3、外语小组研讨 3.1 教师组织学生分组开展主题讨论、角色扮演和协同创新，具备固定、随机、教师选人、学生自选四种分组模式，满足分组讨论和小组合作学习的教学需求；支持不在教室的远程学生参与小组讨论； 3.2 教师可以为各组设置不同的主题和讨论素材，同组学生围绕给定的主题和讨论素材，进行多人双向讨论，小组成员可以看到同组学生的影像画面；教师可加入任一小组参与讨论； 3.3 组长可以在小组内做屏幕广播；组员可以在小组内进行文件共享和组内群聊；组长可以把组长角色转让给组内的其他成员； 3.4 小组讨论过程中教师可监听任一小组，发现问题可一键标记； 3.5 系统自动录制各小组的讨论录音，并汇入外语课程平台，形成课堂记录，供教师讲评、学生回顾和教学研究；教师和学生均可导出录音； 3.6 讨论结束后教师可任意选择小组讲评。界面具备录音波形显示功能，方便教师快速确定小组讨论有效录音位置；界面具备标记显示功能，方便教师快速定位到标记位置； 4、外语课堂互动 4.1 教师可以在不中断屏幕广播的状态下，叠加进行单选、多选、填空、简答、录音、文件收发等多模式课堂互动；支持不在教室的远程学生参与课堂互动；课堂互动参与次数自动汇入外语课程平台，计入平时成绩； 4.2 单选模式具备选择枝柱状图显示；多选模式和填空模式具备词云显示；简答模式和录音模式具备卡片显示； 4.3 签到模式，教师发起全班签到，学生在规定时间内确认签到，未签到学生标记为缺勤；签到数据自动汇入外语课程平台，计入平时成绩； 4.4 具备文件收发功能，教师可向所有人、指定学生、指定分组下发文件； 5、移动教学/远程教学/合班教学 5.1 学生可以使用移动设备通过WIFI、5G无线接入，参与课堂教学； 5.2 学生可以通过互联网远程接入，参与课堂教学； 5.3 跨校区、跨网段的多个教室可以组合成统一的虚拟教室，进行合班教学； 5.4 对于所有学生，无论来自本地或远程、有线或无线、本班或合班，教师始终使用同一界面进行授课；所有学生都完整支持课堂教学、口语训练、小组研讨、课堂互动、教案、作业、花名册等所有功能；支持音视频双向通讯； 6、花名册 6.1 花名册显示全班学生的个人信息和学习数据，包括：学生姓名、头像、平时成绩、考勤、作业递交率、作业得分、课堂活动参与率、发言次数、互评得分、教师评价等数据；教师可置顶显示需要重点关注的学生信息；教师可按列排序显示学生信息； 6.2 提供本学期和本节课的班级数据统计图；自动生成教学班的学情雷达图；自动生成学生特性标签，可点击标签筛选学生； 6.3 教师可以选择特定学生，查看该学生的学情数据，包括：出勤率、发言次数、课堂活动次数、作业成绩、作业提交率、回帖数、教师评价等数据； 6.4 教师可以对特定学生进行评价或组织学生互评；评价数据自动汇入外语课程平台，计入平时成绩； 6.5 教师可以导出花名册全部维度学生数据（Excel格式）； 7、教案 7.1 教师在任意教室使用账号登录智慧语言实验室教学，教师不需要带U盘，系统自动同步外语课程平台的教案；教案按单元展开，每个单元内包含课前预习、课件、课堂实训和课后作业； 7.2 教师可以一键打开教案内的课件做广播教学； 7.3 教师可以一键打开教案中的课前预习和作业，布置课前预习和课后作业；具备设置作业信息、备注、添加附件、截止日期和是否允许补交功能； 7.4 教师可以一键打开教案中预设的课堂实训，系统自动播放训练素材，自动启动口语训练或其它专项训练，简化教师上课操作复杂性； 8、作业 8.1 在一个界面中统一显示所有进行中和已截止的作业；显示每个作业的剩余天数和提交人数； 8.2 教师可以布置作业给学生，设置作业信息、备注、添加附件、截止日期和是否允许补交，到截止日期系统自动停止学生递交作业；设置允许补交的作业到期后可以继续提交作业，系统自动标记为补交的作业； 8.3 作业形式包含小组、预设、开放作业三种；小组作业支持教师对教学班内预设的所有小组布置作业，一个小组只需递交一份作业；预设作业可以直接选取外语课程平台教案中课前预习和作业布置给学生；课堂上布置的作业自动同步到外语课程平台，不需要教师再到外语课程平台重新布置； 8.4 教学软件自动同步外语云平台课程教案中学生提交的音视频、文档类等作业，并在教学软件界面中显示标星作业，教师可以直接点开进行作业讲评。 | 套 | 1 |
|  | 4 | 口语考试软件 | 1、支持全国翻译专业资格考试（CATTI）、专业英语四八级考试（TEM）、汉语水平考试（HSK）、德福考试（DaF），以及俄、法、韩语等国家级口语考试，口语考试产品成熟稳定； 2、考试全过程自动完成，杜绝教师误操作；考试结束后，提供验证机制，学生能够回听考试的录音，确保答案真实有效； 3、学校可以用口语试卷编辑工具实现自主命题，系统完全覆盖朗读、复述、演讲、问答和讨论等题型，支持文字、图形、音频和视频等内容；录音采用mp3格式，支持双备份和容错模式，可支持视频节目作为情景对话场景； 4、系统支持单人或多人模式阅卷，支持学生准考证号码和姓名隐藏，教师阅卷只需点击播放答题录音，然后根据评分向导评分，确保阅卷评分的公正公平；系统支持试题浏览模式和考生浏览模式，教师可根据个人喜好选择，提高阅卷效率；阅卷完成系统支持成绩统计并导出； 5、支持各语种的语音合成，帮助学生语音合成训练，方便老师出听力试卷，自动把文字合成为声音，合成后可以保存为MP3形式。 | 套 | 1 |
|  | 5 | 外语资源平台软件 | 1、支持在校园网内私有云部署，在不连接互联网的情况下正常使用； 2、资源建设 2.1 学校各院系、教研组可自由组建资源库建设项目团队，建设自有的课程库、实训库、题库、试卷库； 2.2 资源库可设置个人自有，团队共有，全校开放。学校可统一管理公共库和自建库，向全体教师开放或屏蔽指定库； 2.3 资源库建设团队支持主编、编辑、审核、录入等角色，题目通过录入、编辑、审核、发布等流水线过程，流水线各环节均支持多人协作，支持可视化任务看板，支持所见即所得。为保证资源质量，资源需逐级通过审核才能够发布使用； 2.4 资源库可灵活设置目录结构，并根据目录结构进行筛选，支持知识图谱，支持版本控制和历史版本追踪； 2.5 所见即所得的多样化内容编辑器，支持单选题、多选题、填空题、简答题、写作题、录音题，音频题、视频题、表格题等题型，支持人工智能口语评测题型，支持智能文本比较题型，支持声文同步的课文或阅读材料； 2.6 支持语音合成，将文本自动生成语音，支持汉语、英语、法语、德语、俄语、日语、韩语、阿拉伯语、西班牙语、泰语、印尼语等语种（不少于30种），支持设置音量、语速和语调； 2.7 支持资源库建设项目团队的绩效跟踪和评价，包括有效产出数，有效工作时长，驳回率等关键绩效指标； 2.8 资源库一经发布，可开放给外语教学平台、外语考试平台无缝使用。拥有访问权限的教师可在外语教学平台，外语考试平台中任意使用； 2.9 使用者发现资源错误，可举报，资源库建设团队收到举报后，可修复资源并重新发布。 3、资源库 3.1 高教英语考试题库：包含大学英语四六级历年真题与模拟训练试卷（不少于360套），英语专业四八级历年真题与模拟训练试卷（不少于60套），AB级历年真题与模拟训练试卷（不少于40套），考研英语历年真题与模拟训练试卷（不少于20套），全国英语等级考试历年真题与模拟训练试卷（不少于20套）。支持组卷，可用于备课、在线教学、课堂教学、考试等各个环节。 3.2 多语种听抄库： 支持英语、法语、德语、俄语、日语、韩语、阿拉伯语、西班牙语、泰语等语种（不少于20种），不少于2000篇，按难度分初、中、高级，按主题分为经济、体育、科技、人文等，学习内容支持机器批阅，无需教师干预，可直接与学生开展人机互动； 3.3 英语口语训练库：不少于200篇，按难度分初、中、高级，按主题分为经济、体育、科技、人文等，学习内容支持机器批阅，无需教师干预，可直接与学生开展人机互动； 3.4 双解/双语词典：包含不少于20个语种的双语/双解词典，支持单词发音，在线朗读； 4、内含单教室授权许可。 | 套 | 1 |
|  | 6 | 语音终端管理软件 | 1、基于VOI（Virtual OS Infrastructure）架构，充分利用终端硬件计算性能（CPU、GPU），服务器依赖低，网络占用小，支持服务器跨网段共享； 2、系统支持终端独立运作，在服务器和网络发生故障时保证桌面不会中断工作，确保教学活动的正常进行，即关服务器也能上课，服务器出现故障不影响终端正常使用； 3、支持终端、PC、笔记本电脑等设备作为虚拟桌面终端，对X86 CPU芯片兼容性高，需提供主流X86 CPU芯片厂家出具的软件产品对芯片兼容性的证明文件； 4、支持网络和硬盘双启动方式，终端自动通过网络启动；当网络中断时，终端可正常运行无需重启； 5、同时本地硬盘操作系统和网络读取的操作系统是全自动实时同步的。不需要通过网络ghost等方式在本地硬盘安装操作系统或者断网断硬盘时需要手工切换或者重启。终端自动更新时可以通过管理端查看更新状态 ； 6、支持自动还原和更新，客户机只需要重启便能够恢复到初始的可靠状态，对于有多个镜像的管理员可以自己选择需要还原的镜像； 7、支持对客户机进行统一远程开机、关机、重启、外网访问控制、修改终端信息和标记故障终端等操作； 8、采用WEB管理界面管理方式，管理端界面中可以查看授权点位、终端开机数量、故障终端数、终端CPU使用率和服务器硬盘存储空间等信息； 9、终端管理，可以查看终端的计算机名、MAC地址、IP地址、当前联机状态、硬盘存储空间和当前使用镜像等数据； 10、采用P2P镜像更新技术，支持镜像更新限速功能； 11、支持USB管理，可以对移动存储设备、软驱、打印机等接入设备控制，禁用移动存储设备时不影响USB接口鼠标键盘打印机的使用； 12、支持集中管理。所有终端的系统安装、补丁升级、软件更新、环境设置、新机器部署，故障恢复，都由系统管理员通过操作服务器完成，除非终端硬件故障，不需要做终端维护管理工作； 13、为了提高传输效率，系统需支持多网卡分布式传输技术，管理员可以自行划分每块网卡所负责部署的终端； 14、支持按需交付，可按照课程、教师、应用提供不同桌面。支持管理员统一选择桌面，也支持学生自行选择桌面； 15、支持Windows7、Windows 10，需提供操作系统厂家出具的产品对Windows操作系统兼容性的证明文件； 16、支持不少于60座计算机教室的单教室并发部署，裸机部署双桌面（Windows+Office）时间不超过30分钟； 17、支持不少于6个60座计算机教室的多教室跨路由并发部署，裸机部署双桌面（Windows+Office）时间不超过1小时； 18、支持不少于3桌面（Windows+Office）的终端本地存储，存储空间占用不超过30GB； 19、为了确保软硬件兼容性，语音终端管理软件、智慧语言实验室主机、教师智慧语言终端、学生智慧语言终端和智慧语言实验室软件、外语课程平台、口语考试软件、外语云平台、外语资源平台必须为同一品牌。 | 点 | 25 |
|  | 7 | 教师智慧语言终端 | 1、教师智慧语音终端具有语音教学、合班教学、自主学习和各类大规模外语考试等功能，学生端为图形化界面。支持商务英语、机辅翻译、口译教学、外语虚拟仿真、1+X英语应用交际考试等软件应用； 2、内置语音识别、音效处理功能，语音延迟达到《数字语言实验室环境设计规范（GB/T 36354-2018）》A级标准； 3、支持屏幕广播、学生发言、语音对讲、主题讨论、角色扮演等功能； 4、处理器采用x86架构，英特尔12代I7处理器，不低于12核20线程，最大睿频≥4.9GHz； 5、内存容量≥16GB，硬盘容量≥1TB（SSD）； 6、HDMI+DP输出； ▲7、为保证语音教学声音质量，需提供RJ12数字音频输出接口，支持数字耳麦； ▲8、提供USB接口≥7个，其中USB3.0接口≥4个，USB Type-C接口≥2个； 9、提供千兆网络接口； ★10、提供3C和节能证书。 | 台 | 1 |
|  | 8 | 学生智慧语言终端 | "【硬件规格】 1. 智慧语音终端具有语音教学、合班教学、自主学习和各类大规模外语考试等功能，学生端为图形化界面。支持商务英语、机辅翻译、口译教学、外语虚拟仿真、1+X英语应用交际考试等软件应用； 2. 内置语音识别、音效处理功能，语音延迟达到《数字语言实验室环境设计规范（GB/T 36354-2018）》A级标准； 3. 支持屏幕广播、学生发言、语音对讲、主题讨论、角色扮演等功能； ★4. 处理器采用x86架构，最大脉冲频率≥2.3GHz，提供处理器原厂网页链接和截屏证明，并提供芯片厂家出具的CPU为原厂全新供货证明； 5. 内存容量≥8GB，硬盘容量≥256GB（SSD）； 6. VGA+HDMI两路输出； ★7. 声卡信噪比≥80dB，需提供第三方权威信噪比检测报告； ★8. 为保证语音教学声音质量，需提供RJ12数字音频接口，支持数字耳麦；(投标现场提供样机或图片证明) 9. 提供USB接口≥7个，其中USB3.0接口≥4个，USB Type-C接口≥1个； 10. 提供千兆网络接口； 11. 为减少教学环境噪音，整机要求噪声≤24dB, 需提供第三方权威检测机构出具的噪声检测报告复印件； 12. 提供电源保护模块，遇到不稳定电压时，可自动断电保护，而不会对终端造成损坏； ▲13. 为确保终端运行稳定性，需提供第三方权威检测机构出具的7x24小时连续无故障运行检测报告复印件，并加盖生产厂商公章； 14. 提供3C证书； ▲15. 产品材料要求环保无毒害，需提供有CMA或CNAS签章的第三方权威检测机构出具的RoHS检测报告复印件，并加盖生产厂商公章； 16. 全金属一体化成型外壳，坚固耐用； 17. 具备防盗设计的显示器背挂架，支持VESA标准； | 台 | 25 |
|  | 9 | 教师专业声卡 | 1、外置USB声卡； 2、麦克风接口，24位192KHz，配有单独增益控制和幻象电源开关的麦克风前置放大器； 3、耳麦接口，24位192KHz，支持监听耳返，独立的音量控制旋钮； 4、线性输出接口，支持左右声道，可连接功放； 5、内置2x2混音器，IO自动混音，全双工记录回放； 6、支持外部电源供电。 | 个 | 1 |
|  | 10 | 教师、学生耳麦 | 1、麦克增益，高清晰音质； 2、耳机频响范围：50HZ—3KHZ At15mW；灵敏度：116dB S.P.L.at 1KHz；阻抗：32Ω ； 3、麦克灵敏度：-26dBFS；总谐波失真：0.2%； ▲4、耳机采用RJ12接口，需提供图片证明。 | 个 | 25 |
|  | 11 | 功放 | 额定功率：2×85W/8Ω； 最大功率：2×140W/8Ω ； 频率响应：20Hz-20KHz； | 组 | 1 |
|  | 12 | 音箱 | 额定功率：60W，最大功率：120W； 额定阻抗：8Ω，频率响应：57Hz-19.6kHz； 自带音箱支架。 | 对 | 1 |
|  | 13 | 教师桌 | 教师主控升降桌 桌面尺寸：L1300mm、W700mm； 挡板尺寸：L1300mm、W420mm； 板材：采用抗倍特，木纹贴面，厚度18mm，环保等级E1级； 桌腿采用优质钢型材材料，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性，加入斜面圆弧设计，防止踢脚受伤，120公斤安全承重，升降自如； 桌面配有专业显示器支架，可前后拉伸，调节视距；实现上下升降，倾仰角，随心调节； 一键升降，700-1200mm高度随意调节，40mm/s升降速度，匀速无抖动；拥有3档高度记忆键，方便使用； 底部配有坦克链，轻松收纳线材； | 张 | 1 |
|  | 14 | 教室机柜 | 20U，19英寸网络机柜； 采用优质冷轧钢板制作，整体框架结构设计； 机柜深度600 mm； 机顶配风扇。 | 个 | 1 |